酒泉钢铁（集团）有限责任公司

自备电厂能源综合利用技术改造工程

水土保持监测总结报告

甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司

二〇一七年十一月

开发建设项目水土保持监测特性表

填表时间：2017年11月

| 建设项目主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程 |  |  |  |  |
| 建设规模 | 用2×300MW机组替代现有技术落后的6台小机组，安装2台1025t/h自然循环汽包锅炉，配2台300MW双缸双排汽凝汽式汽轮机，2台300MW水氢氢冷汽轮发电机。主接线采用发—变—线路组，2回330KV出线接入酒钢330KV变电站。以及三大主机的辅助设备、建（构）筑物、总图运输、采暖、通风、除尘、消防、输煤、除灰、化水、电气、供排水、仪表、控制系统等设施。工程由生产管理区、施工区及贮灰场区三部分区块组成。 |  | 建设单位全称 |  | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 |
|  |  |  | 建设地点 |  | 甘肃省嘉峪关市 |
|  |  |  | 工程等级 |  | 大型 |
|  |  |  | 所在流域 |  | 内陆河流域 |
|  |  |  | 工程总投资 |  | 19.2亿元 |
|  |  |  | 工程总工期 |  | 2003年8月~2006年12月 |
|  |  |  | 项目建设区 |  | 53.31hm2 |
| 建设项目水土保持工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |
| 自 然 地 理 类 型 |  | 项目区地处亚洲大陆腹地，属典型温带干旱气候，干燥少雨，春季风沙大，日照充足，辐射强，蒸发量大，降雨主要集中在每年7、8月份，年均降水量85.4mm，年平均气温为7.7℃，日照时间长，干热风是主要灾害性天气。 | “三区”公告 | 省级水土流失预防保护区 |  |
| 新增水土 流失总量 |  | 12244t | 容许土 壤流失量 | 1000t/km2•a |  |
| 防治责任 范围面积 |  | 54.43hm2 |  |  |  |
| 项目建设区面积 |  | 53.31hm2 | 主要防 治措施 | 该项目布设排水管430m，土地整治35.76hm2，贮灰场道路砾石压盖0.06hm2，贮灰场拦渣坝960m。对可绿化空置地进行绿化美化，总绿化面积5.60hm2。 |  |
| 直接影响区面积 |  | 1.12hm2 | 弃渣场工程 | 无 |  |
| 水土流失背景值 |  | 3080t/km2•a | 水土保持工程设计投资 | 842.26万元 |  |

| 水土保持监测主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测单位全称 |  |  | 甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  | 监测指标 |  |  |  | 监测方法（设施） |  |
|  | 1、区域的图形和面积 |  |  |  | 定位监测（GPS） |  |  | 4、水土流失侵蚀量 |  |  |  | 类比法、实地量测 |  |
|  | 2、扰动类型、面积、基本特征及水土保持措施实施情况 |  |  |  | 巡查 |  |  | 5、临时弃土弃渣 |  |  |  | 调查 |  |
|  | 3、项目区植被情况 |  |  |  | 调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 结 论 | 防治效果 | 分类分级指标 |  | 目标值 （%） | 达到值 （%） | 监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产管理区及施工区扰动土地整治率 |  | 95 | 96.15 | 整治 面积 | 45.43hm2 | 永久建 筑物面积 | 14.03hm2 | 扰动地表面积 | 53.31hm2 |  |  |
|  |  | 生产管理区及施工区水土流失治理度 |  | 85 | 86.17 | 水土流失治 理达标面积 |  | 29.34hm2 |  | 水土流失总面积 |  |  | 39.28hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 |  | <2 | 1.85 | 项目区容许值 |  | 1000t/km2•a |  | 治理后平均 土壤流失强度 |  |  | 1848t/km2•a |
|  |  | 生产管理区及施工区拦渣率 |  | 95 | >95 | 弃渣总量 （废石） |  |  |  | 拦挡量 |  |  |  |
|  |  | 生产管理区及施工区林草植被恢复率 |  | 90 | 92.56 | 林草植被面积 |  | 5.60hm2 |  | 可恢复林草 植被面积 |  |  | 6.05hm2 |
|  |  | 生产管理区及施工区林草覆盖率 |  | 20 | 28.94 |  |  |  |  | 项目建设区面积 |  |  | 53.31hm2 |
|  | 水土保持治理 达标评价 |  |  | 生产管理区及施工区扰动土地整治率、水土流失治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率以及林草覆盖率均达到水保方案设计标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  | 生产管理区及施工区在施工过程中基本落实了水土保持方案设计，土保持措施完善，措施布设位置、防护标准及工程质量符合设计要求，各项工程措施运行良好，防治效果明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 建议 |  | 1）做好水土保持设施的日常管理和维护工作，重点是贮灰场的防护，防止新增水土流失。 2）加强植物措施的管护，后期适时补植补种。 3）待贮灰场未闭库后，尽快落实该分区各项水土保持措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目    录

前    言	1

1 建设项目及水土保持工作概况	5

1.1 项目概况	5

1.2 项目区概况	6

1.3 监测工作实施概况	15

1.4监测的内容与方法	21

2 重点部位水土流失监测结果	30

2.1 防治责任范围动态监测结果	30

2.2 取料场监测结果	35

2.3 弃土弃渣动态监测结果	35

3 水土流失防治动态监测结果	40

3.1 工程措施及实施进度	40

3.2 植物措施及实施进度	42

3.3 临时措施及实施进度	43

4 水土流失量分析	44

4.1 各阶段土壤流失量分析	44

4.2 各扰动土地类型土壤流失量分析	57

5 水土流失防治效果监测结果	59

5.1 扰动土地整治率	60

5.2 水土流失总治理度	61

5.3 拦渣率	62

5.4 土壤流失控制比	62

5.5 林草植被恢复率及林草覆盖率	63

6 结论	65

6.1 水土流失动态变化	65

6.2 水土保持措施评价	65

6.3 建议	65

- 前    言

酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称酒钢）始建于1958年，位于甘肃省河西走廊西端的嘉峪关市，是甘肃省重点企业，也是西北地区最大的钢铁联合企业，对西北经济的持续发展起着重要的作用。酒钢经过四十多年的配套建设和技术改造，目前已形成了从“采、选、烧”到“铁、钢、材”较为完整配套的生产体系和以钢铁产品为主、多元化经营的新格局。现主要钢铁产品生产能力为：生铁219万吨、转炉钢226.3万吨、钢材222万吨。主要产品包括生铁、连铸坯、钢材、焦炭、化工产品等百余种，主导产品为高速线材、棒材、热轧卷板和中厚板。截止2003年底，已形成固定资产原值104.83亿元，净值69.03亿元，拥有资产总额184.92亿元。2003年实现销售收入80.40亿元，实现利润6.23亿元。

由于西北电力基础设施薄弱，而酒钢所在的嘉峪关市地处甘肃河西电网末端，供电不足一直是企业发展面临的瓶颈。为了切实解决企业发展的电力供给问题，通过前期论证，酒钢拟将冶金副产煤气作为部分燃料，对自备电厂进行能源综合利用技术改造，用2×300MW机组替代现有技术落后的6台小机组（1×10MW、1×12MW、2×25MW、2×50MW，淘汰总容量为172MW），燃料结构设计为70%动力煤+30%冶金副产品煤气，以有效解决企业电力供给不足矛盾，提高资源利用效率，实现经济效益与社会效益的统一。项目建成后，可使酒钢冶金副产品煤气得到充分利用，年新鲜水用量比拟替代工程减少690万m3。本项目的建设不仅能够满足酒钢生产用电，较好地满足冲击负荷的供电需要，而且对酒钢“三废”治理和节约使用水资源具有重要意义。

项目于2003年2月开始前期准备，2003年8月20日正式开工建设，2005年10月30日第一台机组整套启动合格、正式投产发电；2006年6月30日第二台机组整套启动合格，2006年12月30日完成两台机组的全部性能测试工作，正式投产发电，总工期为40个月。

项目位于嘉峪关市区东侧、酒钢厂区东南侧，东靠机场公路，北邻二热电厂，南部为雷达连训练场及市石油库。项目区主要有生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区组成。厂区从东向西依次布置铁路卸煤设施及煤场、主厂房区、330kV开关站。自然通风冷却塔呈一字形布置在330kV开关站的北侧。主厂房垂直于新热电厂主厂房，汽机房主立面向西偏南，输煤皮带从主厂房的固定端进入输煤层。主厂房1号柱距离与新热电厂主厂房a列柱约330m。预留脱硫场地布置在烟囱的东侧。空气净化室及电除尘配电室组成联合建筑布置在两台电除尘器之间。柴油发电机房布置在1号锅炉的固定端侧。化验楼及生产办公楼组成联合建筑、化学水处理设施、公用水泵房及水池、排水泵房、制氢站依次从西向东布置在主厂房的固定端侧。循环水处理设施布置在自然通风冷却塔的东北侧。循环水泵房布置在两个自然通风冷却塔之间的位置。露天油库及油处理室布置在自然通风冷却塔的东南侧。点火油区布置在煤场的北侧。检修间布置在新热电厂内自然通风冷却塔的西侧。干灰库及灰浆泵房、输煤综合楼、煤水沉淀池布置在煤场及脱硫予留场地之间的位置。进厂主干道从进新热电厂的进厂道路接引向南进入厂区。在厂区的东侧设一货物出入口，运货道路向东接至机场路。

项目总投资192000.00万元，工程于2003年8月开工建设，2006年12月完工正式投产发电，建设总工期40个月。工程建设土石方挖方总量50.45万m3，填方总量43.32万m3，调配利用5.80万m3，弃方7.13万m3。工程建设总占地53.31hm2，其中永久用地25.41hm2，施工临时用地27.90hm2，占地类型为戈壁滩地。

受嘉峪关宏晟电热有限责任公司2009年3月委托，甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司进行本项目的水土保持监测工作，并编制本工程水土保持监测总结报告。

2009年3月，甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司受嘉峪关宏晟电热有限责任公司委托，根据有关标准、规范设计编制了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书》。我单位接受监测工作委托后，立即组织专业人员，成立监测小组，根据《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案报告书（报批稿）》、《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持方案变更报告书》，按照《开发建设项目水土流失防治标准》、《水土保持监测技术规程》等有关技术标准，认真开展该项目水土保持监测工作，并于2017年11月编制完成了该工程水土保持监测总结报告。

项目的监测方法以全面调查为主，定位、巡查为辅。监测人员通过多次深入现场，主要对水土流失防治责任范围、水土流失防治、土石方开挖量、土地整治和砾石铺盖等措施情况进行调查，并调查水土保持设施运行情况。

监测结果表明：由于目前贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，生产管理区及施工区扰动土地整治率为96.15%，贮灰场区扰动土地整治率为71.95%；生产管理区及施工区水土流失总治理度为86.17%，贮灰场区水土流失总治理度为67.50%；土壤流失控制比为1.50；生产管理区及施工区拦渣率高于95%，生产管理区及施工区拦渣率高于98%；林草恢复率为92.56%，林草覆盖率为11.85%。待贮灰场闭库后，措施实施完毕，贮灰场扰动土地整治率可达到95.21%，水土流失总治理度为81.26%，可完成方案设计的指标，达到相关标准要求。

在本次水土保持监测的过程中，得到了嘉峪关宏晟电热有限责任公司、甘肃省水利厅水土保持局、地方水保单位的大力支持和协助，在此一致表示忠心的感谢!

# 1 建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 项目概况

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程位于酒钢公司东南角，厂址具有地形平坦，交通运输方便，出线条件好，并与酒钢公司相连，可充分利用酒钢现有基础设施，与现酒钢公司形成一个完整的区域，便于公司集中管理，减少运行人员，节约投资费用等优点。

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程，用2×300MW机组替代现有技术落后的6台小机组，安装2台1025t/h自然循环汽包锅炉，配2台300MW双缸双排汽凝汽式汽轮机，2台300MW水氢氢冷汽轮发电机。主接线采用发—变—线路组，2回330KV出线接入酒钢330KV变电站。以及三大主机的辅助设备、建（构）筑物、总图运输、采暖、通风、除尘、消防、输煤、除灰、化水、电气、供排水、仪表、控制系统等设施。工程由生产管理区、施工区及贮灰场区三部分区块组成，厂区总平面布置采用三列式格局，由西向东依次为自然通风冷却区—升压站区—主厂房区，厂区由北向南依次为生产辅助设施区—生产区—施工扩建场地。施工生产区和施工生活区分别位于厂区的西南侧以及东南侧，生产辅助设施区从南向北依次布置材料库、检修间组成的联合建筑，生产办公楼，化学水处理设施等，输煤皮带从主厂房的固定端进入输煤层。

项目总投资192000.00万元，工程于2003年8月开工建设，2006年12月完工正式投产发电，建设总工期40个月。

工程建设土石方挖方总量50.45万m3，填方总量43.32万m3，调配利用5.80万m3，弃方7.13万m3。工程建设总占地53.31hm2，其中永久用地25.41hm2，施工临时用地27.90hm2，占地类型为戈壁滩地。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1气象、水文

- 1.2.1.1气象

嘉峪关市地处亚洲大陆腹地，属典型温带干旱气候，干燥少雨，春季风沙大，日照充足，辐射强，蒸发量大，降雨主要集中在每年7、8月份，年均降水量85.4mm，年平均气温为7.7℃，日照时间长，干热风是主要灾害性天气。

根据酒泉气象站2008～2010年统计资料,主要气象特征值统计于表1-1。

表1-1                                  嘉峪关市气象资料统计表

| 项目 |  | 特征值 | 项目 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均气温 |  | 7.7℃ | 多年平均蒸发量 | 2148.8mm |
| 极端最高气温 |  | 38.4℃ | 日照时数 | 3033.4h |
| 极端最低气温 |  | －31.6℃ | ≥10℃活动积温 | 2954.4℃ |
| 平均相对湿度 |  | 47% | 主导风向 | SW |
| 多年平均降水量 |  | 85.4mm | 多年平均风速 | 2.4m/s |
| 年最大降水量 |  | 158mm | 多年平均8级以上的大风日数 | 17.1d |
| 24小时最大降雨量 | P=2% | 44.3mm | 最多大风日数 | 40d |
|  | P=5% | 11.9mm | 最多沙尘暴日数 | 29d |
| 最大冻土深度 |  | 132cm | 最大风速 | 34m/s |
| 无霜期 |  | 130d |  |  |

- 1.2.1.2水文

项目区主要河流为讨赖河，其发源于祁连山的讨赖南山，从西向北流经讨赖川及讨赖峡，横穿山岭于冰沟口入河西走廊，折向东北从嘉峪关盆地汇入临水河，全长约200km。河水主要由祁连山区大气降水和冰雪溶化补给，上游因山区地势陡峻、水流湍急，河床狭窄，流经矿区段的河床宽度多在30－50m，出山后河床比降变缓。多年平均流量为20.27m3/s，最大流量298.0m3/s，最小流量为4.1m3/s，多年平均径流量6.55亿m3。每年3－5月冰雪融化，形成较小的流量高峰；到6月份河水流量加大，一年中最大洪峰流量多出现在7－8月份。根据冰沟水文站的资料，侵蚀模数在250t/km2·a左右。本项目建设地点远离河流，不受洪水威胁。

### 1.2.2地形地貌

本区所在的嘉峪关市周围地势从南向北由山区向平原区过渡。地形自西南向东北倾斜。电厂厂区及其周围地形平坦，距山体较远，为准平原的戈壁地貌，厂区自然地面标高在1627.4—1611.03m之间。由于嘉峪关地处河西走廊西端，具有干燥少雨、日照强烈、冷热剧变、风大且频四大气候特点，在这种气候条件下，地表径流一般较为贫乏，流水作用微弱，骤然暴雨形成洪流才造成对地面的强烈切割，相反，风的活动十分活跃，成为塑造地貌的主要营力，所以从地貌景观上看，嘉峪关市走廊平原区呈大片荒漠戈壁中点缀小片人工绿洲的嵌套景观。从景观要素上可将荒漠化区域景观细分为流动沙地、半固定沙地、固定沙地、戈壁、盐碱地、潜在沙漠化土地、林地、耕地、草地、水域、难利用地和其它用地等12类。

### 1.2.3地质

工程区大地构造上属于河西走廊沉降带，该带为祁连山加里东陆台后期的巨型山前凹地，以新生代沉降为主，出露地层由老至新为：寒武系、奥陶系、志留系、三叠系、侏罗系、白垩系、第三系、第四系。

第①层：第四系全新统冲积（Q4 eol+pl）粉砂层，含少量粉土、卵石和砾石，灰黄色。分布于地表，较为稳定，结构松散～稍密，干燥，粉土含量较多，厚度0.3m～0.5m左右。

第②层：第四系全新统冲积（Q4al+pl）卵石层，杂色，中密，以卵石为主，局部夹薄层透镜状砾石或粗砂层。卵石成分以砂岩、灰岩、花岗岩为主，粒径一般4～6cm， 最大粒径30cm， 含量约45%～55%。分布连续，层厚2.10m～2.80m。

第③层：第四系上更新统冲积（Q3al+pl）卵石层，，杂色，中密，以卵石为主，卵石粒径一般5～8cm，最大粒径超过50cm，含量50%～60%。分布连续，该层本次勘察未穿透，层厚1.90m～7.50m。

嘉峪关市是与河西走廊中3个斜向隆起之一的嘉峪关——文殊山隆起密切相关的断裂，是祁连山北缘——河西走廊活动断裂体系的组成部分。大地构造上自南而北跨越了北祁连褶皱带、走廊过流带(边缘凹陷带)和阿拉善台隆三个二级构造单元，分述如下：

北祁连褶皱带：北祁连褶皱带总体走向为N55°－65°W向，横卧在走廊过渡带南面。历经多次构造运动，尤以志留纪末期的祁连运动表现最为强烈，影响也最大。此褶皱带包括六道沟—镜铁山地向斜、月儿红东山—三道石人山地背斜和妖麓山—青山地向斜三个次一级构造单元，由南向北分别被格尔莫大断裂、狼尾山—牛头山大断裂、及走廊南缘深断裂相隔。断裂主要有三组，即北西西向、近东西向、近南北向，以北西西向为主。此褶皱带自第四纪以来一直处于急剧上升过程中。

边缘凹陷带(即走廊过渡带)：边缘凹陷带为介于北祁连褶皱带与阿拉善台块之过渡带。按其构造特点、凹陷深度及分布的地理位置不同，自南而北又可分为前山褶皱带、中央凹陷带、南倾单斜带及榆树沟山隆起三个次一级构造单元。

1、前山褶皱带

在盆地南缘以大断裂与北祁连褶皱带分开，此大断裂向西直到嘉峪关以西，向东延止毛毛山以东，全长800公里以上。大断裂由许多平行的断裂组成，断裂带宽达数公里。此断裂带可能形成于加里东期，并长期活动至今。它与中央凹陷带亦呈断层接触，垂直断距可达150m。

2、中央凹陷带和南倾单斜带

指酒泉盆地的广大地区，南北均以大断裂与前山褶皱带和阿拉善台隆相衔接。此带受构造运动影响，长期处于相对下沉过程中。中央凹陷带在第四纪上更新世以前沉降尤为剧烈，堆积了厚达千余米的砾卵石层。南倾单斜带因下降缓慢，第四纪堆积厚度较薄，基底岩层褶皱平缓，呈南倾单倾状组成盆地基底。这两带构成广大的山前倾斜平原。屏立于中央凹陷带的文殊山隆起，由N2及Q1组成一穹状背斜，被文殊山断层破坏，使上第三系疏勒河组(N2)逆覆于第四系嘉峪关组之上(Q1)。它与嘉峪关断裂翅起及榆树沟山隆起紧密相连，把酒泉盆地分隔成东西两部分(酒泉东盆地和酒泉西盆地)。

3、榆树沟山隆起

位于酒泉盆地西北部，褶皱、断裂较发育，多为近东西向的正断层和逆断层。一般形成于加里东期，燕山期复又活动。

阿拉善隆起带：阿拉善隆起带屏立于酒泉盆地的北部边界，与走廊过渡带呈大断层接触。本区是一长期稳定地区，在中、新生代期间局部下沉，接受了厚度不大的盖层沉积。

工程区地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.40s，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度，属构造较稳定区。

地震状况：按国家地震局2001年1:400万《中国地震动反应谱特征周期区划图》及《中国地震动峰值加速度区划图》资料，电站区峰值加速度在0.15g区内，地震动反应谱特征周期为0.40s，相对应的地震基本烈度为Ⅶ度，属构造较稳定区。

水文地质条件：场址区域内无地表水，地下水为第四系孔隙性潜水，一般埋深60m～70m的浅层水，总硬度和硫酸盐状况稍差，水质一般，180m以下的深层地下水质状况良好。

### 1.2.4土壤、植被

嘉峪关地区由于地势南高北低，气候南阴北旱，地下水位南深北浅，土壤自东南向西北从熟松肥沃向粘重盐沙过渡；物理性能受南高北低水流沉积的影响，颗粒南粗北细，土层南薄北厚，质地南松北紧，川滩地呈多层次结构；从化学性能方面分析，南部有机质多，含氮量高，北部有机质少，含氮量低，中部介于二者之间，盐分含量呈南少中多北更多，PH值南部呈微酸性、中性或微碱性，北部多在7.5－9.0以上，中部多呈微碱性。走廊平原带耕地以灌淤土、潮土、灰棕漠土、风沙土为主。耕地土壤有机质含量1%－3%，含全氮大多在0.1%以下，含速效磷多在10ppm以下，含速效钾100－200ppm，总的特点是氮不足，钾有余，磷极缺。

项目区内多为戈壁地貌，自然植被覆盖度低，无天然林。植被可分为荒漠类型的自然植被和人工植被。自然植被以藜科、豆科、菊科、禾本科、蒺藜科、柽柳科、蓼科等耐旱的灌木、半灌木为主，分布在冲积、洪积扇上的植物植株低矮，丛状疏生，覆盖度在5%以下，主要种类有芨芨草、白刺、骆驼刺等碱性植物；分布在地势低平的戈壁滩上的植物，可以依赖秋雨及水流浸润的沙层水分生活，主要有麻黄、花棒、梭梭、沙拐枣等，植被覆盖度可达5－10%，均呈小片状分布。人工植被以杨柳科、豆科为主，主要分布在绿洲周边缘及酒钢冶炼厂区周围，树种以杨树、柳树、槐树为主。在酒钢冶炼厂区及尾矿坝周围，通过酒钢公司多年绿化，基本营造出了小片人工绿洲。

### 1.2.5社会经济概况

工程建设所在地嘉峪关市为省辖地级市，下辖嘉峪关镇、文殊镇、新城镇3个镇和五一路、新华路、建设路、胜利路、前进路、镜铁山矿6个街道办事处。

嘉峪关市人口17.18万人，其中城市人口近14万人，农业人口为3.28万人，占总人口的19.09％。2003年，全市生产总值24.03亿元，比上年增长11.4％。其中：第一产业完成0.83亿元，增长2.30％；第二产业完成18.83亿元，增长13.00％；第三产业完成4.38亿元，增长6.9％。

嘉峪关市是以生产钢铁、电力、建材为主的工业旅游城市，主要产品有生铁、钢、钢材、水泥、碳黑、铁合金等，工业总产值达50.06亿元。全市有耕地面积10977hm2，特色农业和高效经济作物发展较快，农业生产总值达到1.05亿元。城镇居民人均可支配收入7577元，全市农民人均纯收入3514元。

### 1.2.6水土流失现状及防治情况

- 1.2.6.1水土流失现状

嘉峪关市处于河西走廊西端，在《甘肃省水土保持区划》上属河西走廊平原亚区的走廊石质戈壁小区。河西走廊是我国荒漠化强烈发展的地区之一，也是我省荒漠化土地的主要分布区，荒漠化土地面积达21.3万km2，占全省荒漠化土地总面积28.3万km2的75.3％。其中，荒漠化面积17.59万km2，占82.59％；水土流失面积3.61万km2，占16.94％；盐渍化耕地面积1066km2，占0.5％。荒漠化土地面积中其风蚀荒漠化土地面积达13.4万km2，约占全省风蚀荒漠化土地面积14.37万km2的94％。据中科院寒旱所张志强、孙成权等人的研究，从1949-1993年的44年间，河西地区荒漠化土地面积净增加了79.03万hm2，荒漠化土地年均增加0.40％。被流沙吞没和危害而弃耕的土地超过20万hm2，现在仍以每年1.2万hm2的速度增加。河西地区的主要生态环境问题是风蚀荒漠化问题。本项目建设地点处于走廊平原的戈壁滩上，地形平缓，降水量小，水力侵蚀轻微，平均水蚀模数约250t/km2·a。但项目区风大且频，地表植被稀疏，是典型的风力侵蚀区，戈壁滩原地貌平均风蚀模数2000～3000t/km2·a。经长期的风蚀搬运，原地表细小可蚀物大多被大粒径砂砾石所代替，粗化严重。根据《甘肃省第三次土壤侵蚀遥感调查成果报告》，嘉峪关市土壤侵蚀面积为1374.29km2（包括水蚀和风蚀），占全市土地总面积的47%，侵蚀强度及面积统计于表1-2。

表1-2                     嘉峪关市土壤侵蚀强度分级面积统计表                         km2

| 强度 | 微度 | 轻度 | 中度 | 强度 | 极强度 | 面积合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | 337.72 | 492.76 | 409.63 | 134.18 | 0 | 1374.29 |
| 占% | 24.57 | 35.86 | 29.81 | 9.76 | 0 | 100 |

从当地侵蚀强度及面积分布上看，在大范围内风蚀并不十分严重，尤其在极端干旱的自然条件下，开展大范围的水土保持生态环境建设并无实质意义，关键应注重预防保护。但在小范围内，如果加入了人为因素的影响，破坏了原地表的盐生结皮及土壤粒径原有级配结构，使表层原有大粒径砂砾石下伏，松散的粉沙土裸露于地表，遇有起沙风速极易被吹扬。

- 1.2.6.2水土流失防治责任范围及措施布局

原批复水土保持方案共3个防治分区，分别为生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区。原水土保持方案批复的水土保持措施总体布局如下：

（1）生产管理区防治责任范围及措施布局

原批复水土保持方案，该区防治责任范围共计19.55hm2，其中建设区19.35hm2，直接影响区0.20hm2。生产厂区内布设布排水管430m，雨水收集后排至酒钢污水管网，布设绿化措施面积为4.84hm2。

变更方案，未涉及本分区防治责任范围及措施布局变化情况。

（2）施工区防治责任范围及措施布局

原批复水土保持方案，该区防治责任范围共计28.00hm2，其中建设区27.90hm2，直接影响区0.100hm2。对该部分临时用地不布设永久性防治措施，主要是在施工过程中对建设区加强临时防护措施，如定期洒水以防扬尘、外围拦护以防任意扩大扰动地表面积；施工结束后，对剩余临建设施拆除的区域进行土地整治27.9hm2。

变更方案，未涉及本分区防治责任范围及措施布局变化情况。

（3）贮灰场区防治责任范围及措施布局

原批复水土保持方案，该区防治责任范围共计19.50hm2，其中建设区19.50hm2，贮灰场外围林带布设范围已纳入建设区，不再计列直接影响区。在灰场南、西、北三侧增设拦渣坝，灰渣采用分条块堆放，在贮灰过程中灰渣先从灰场东北角开始，由东向西分层分条块碾压堆放，每层铺灰厚度为0.50m，每条铺灰宽为20m，及时用推土机推平，碾压3-4遍使灰渣密实。碾压后的灰面要定时洒水，保持灰面湿润，以防止飞灰产生的污染，在对达到设计标高的灰渣面进行整平、碾压等土地整治措施后，在灰渣面上用选矿废石压盖10.9hm2以防风蚀。然后再从北向南进行下一条块的碾压堆放，直止灰渣分条块堆放完毕。

在灰场西侧150.00m的范围内，布设隔离林带7.50hm2，并延伸灌溉系统引水渠750m，使之与原有林带形成有机整体。灰场用水从尾矿坝北部的泵房取水。

变更方案，从工程可行性分析，根据现场实际情况提出治理方案，隔离林带和灌溉系统未实施，采用其他措施代替原有措施设计，对闭库的贮灰场顶部及周边进行土地整治共计4.88hm2，土地整治后对坡面采取尾矿石压盖面积6712.50m2，压盖厚度0.40m。

措施实施情况

（1）生产管理防治区

工程措施：实际布设的排水管长度430m，与方案设计一致，新增土地整治1.63hm2。

植物措施：施工结束后有酒钢集团统一规划共完成绿化5.60hm2。

临时措施：施工建设过程中对围栏及各防治分区的洒水降尘，实际该区共计完成洒水1300m3。

（2）施工区防治区

工程措施：施工结束后对除部分保留的临建设施外的临建设施进行了拆除，并对场地进行了清理平整，共完成土地整治25.00hm2。

临时措施：施工期间进行了洒水降尘，共完成洒水2500m3。

（3）灰场防治区

工程措施：由于贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，共完成土地整治2.93hm2，新增贮灰场进场道路砾石压盖0.06hm2，尾矿石压盖暂未实施。

临时措施：施工期间进行了洒水降尘，共完成洒水17568m3。

## 1.3 监测工作实施概况

2009年3月，嘉峪关宏晟电热有限责任公司与甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司签订了该项目水土保持监测合同。之后及时成立了监测小组，根据合同要求及相关标准、规范的规定，于2009年3月起开始进行该工程建设的水土保持监测工作。

自水土保持监测合同签订起，我单位领导立即组织相关业务人员开会，成立该项目监测小组，开相关监测工作。

根据工程实际建设情况，及时成立了酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测小组，保证项目的后续正常开展。本工程水土保持监测由李峥、刘小平、周睿远、谭立仁、李兴华、杨红霞组成。其中；李峥负责监督水土保持监测工作的实施情况；刘小平全权负责监测工作的实施（外业及内业）；周睿远、谭立仁、李兴华负责外业监测工作。详见表1-3。

表1-3                         水土保持监测工作参加人员及其分工表

| 任务分工 | 姓 名 | 职务/职称 | 专 业 | 上岗证书 编号 | 电 话 | 传 真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构法人代表 | 李 峥 | 总经理/高工 | 林业生态工程 | (3733) |  |  |
| 监测业务主管 | 刘小平 | 经理/工程师 | 水土保持 | （3540） | 0931-4545186 | 0931-4545186 |
| 第一专题负责人 | 周睿远 | 助 工 | 水土保持 |  |  |  |
| 第二专题负责人 | 谭立仁 | 助 工 | 水土保持 |  |  |  |
| 资料整理 | 李兴华 | 助 工 | 水利水电 |  |  |  |
| 其它技术人员 | 杨红霞 | 助 工 | 水土保持 | （7515） |  |  |

项目组成立后，项目负责人带领监测技术人员，积极开展工作，并及时赶赴工程现场进行了资料搜集、实地查勘和调查，重点了解项目区自然、社会经济、水土流失及水土保持现状，在认真研究和分析工程相关资料的基础上，分组开展了现场调查（勘测）监测工作：查阅了工程自开工建设以来的相关勘察设计资料；收集了气象、水文、水土保持、社会经济、环境建设等方面的资料；取得了工程开工初期的基础资料，包括项目建设中的水土流失因子、造成的水土流失量和水土流失危害、已实施的水土保持工程及其水土流失防治效果等方面的内容。

2009年3月～2017年10月，项目组按照《水土保持监测技术规程》（SL227—2002）和《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水保[2009]187号）的要求，结合工程实际，监测人员利用调查监测、地面监测及巡查等方法开展水土保持监测工作，取得了丰富的第一手监测资料，为后期监测总结报告的书写奠定了基础。

项目主要采用了调查监测、巡查监测和定位监测方法。项目建设动态监测资料，采取收集主体工程施工、监理现场记录及相关文件，对影响水土流失的主要因子如地形地貌、降雨、水土流失危害、生态环境的变化以及水土保持方案实施等情况采用巡查和调查监测法；水土流失动态监测是该项目重点监测的内容，通过类比法、回填法等监测方法，分析确定了各类地表扰动类型土壤侵蚀模数，进而分析计算了项目建设过程中的水土流失动态。此外，利用GPS对项目建设区地表扰动和水土保持设施破坏情况进行定点定位观测和面积测算。

项目组在外业工作的基础上，对监测资料进行了认真细致的整理和分析，2017年11月编制完成了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测总结报告》。

### 1.3.1 水土保持监测的目的与原则

#### 1.3.1.1监测目的

监测目的是及时掌握工程区水土流失情况，了解工程水土保持方案实施情况、实施效果以及存在的问题并提出改进意见，以便为工程安全施工、安全运行服务、保护水土资源和改善生态环境。

- 1.3.1.2监测原则

为了准确反映该项目水土保持防治责任范围内的水土流失及其防治现状，掌握水土保持工程投入使用初期水土流失及对周围环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，为水土保持监督管理和项目区生态建设整体规划提供科学依据，在监测作业中落实如下监测原则：

（1）全面调查与抽样调查相结合的原则

对该工程水土保持防治责任范围内的水土流失生态环境状况的本底值进行全面调查监测，以便对水土保持工程实施后水土流失及防治效果进行分析评价。

该项目应用数理统计抽样调查的原理，对水土保持防治责任范围内采矿工业防治区、选矿工业防治区、附属生活区、尾矿库防治区、废石场防治区、矿区道路防治区、管道防治区、供电工程防治区进行全面调查。

（2）与项目水土保持防治分区相结合的原则

生产建设项目的同一防治分区，一般具有相似的水土流失特点，相应的监测内容、监测方法、监测时段的确定应具有统一性。

（3）定期调查与动态观测相结合的原则

工程施工有很强的时间阶段性，对水土保持监测在实施动态跟踪方面的要求很高。因此采用定期调查和动态观测相结合的原则进行监测。对地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等进行定期调查；对径流量、泥沙量、防治效果、降雨等因子进行动态观测。

（4）突出重点，涵盖全面的原则

结合工程建设的水土流失与水土保持特点，监测工作采用重点观测与全面调查相结合的方式进行。对工程重点部位的水土流失量、影响水土流失的主要因子以及水土保持措施进行重点监测。同时，对项目区工程防治责任范围内的水土流失状况展开调查。全面掌握运行初期的水土流失变化与水土保持措施的实施情况。

- 1.3.2水土保持监测范围及分区

- 1.3.2.1监测范围

依据该工程建设特点及工程施工总体布局，根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）规定，本工程的水保监测范围为水土流失防治责任范围。

- 1.3.2.2监测分区

根据开发建设项目水土保持监测有关技术规范，监测分区原则上按地貌分区，与工程水土流失防治分区相一致。该项目水土保持监测区域主要分为生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区。

- 1.3.3监测重点区域与监测点布局

- 1.3.3.1监测重点区域

根据水土流失预测结果，结合项目建设和重点防治区域的划分以及水土流失特点，确定该项目水土保持监测的重点为生产管理防治区、施工区防治区以及贮灰场防治区。

- 1.3.3.2监测点布局

按照《开发建设项目水土保持技术规范》的要求，在不同的施工区域按实际需要设立临时定位观测点与平行观测点位，项目3个防治分区共布设简易水土流失观测场（测钎法）3处，各监测点布设情况详见表1-4。

| 防治分区 | 分区特点 | 水土流失特点 |
| --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 水土流失主要发生在生产厂区基础开挖、回填施工过程中。施工对地表干扰强度大，易发生水土流失 | 风力侵蚀为主 |
| 施工区防治区 | 地表扰动大，易产生水土流失 | 风力侵蚀为主 |
| 灰场防治区 | 灰场堆弃对地表造成较大的破坏，扰动频繁，易产生水土流失 | 风力侵蚀为主 |

随着该工程措施的逐步实施，为了增强其对比性，监测人员在措施实施后具有代表性区域以及巡查现场时发现遭人为破坏的监测点，及时补充布设了相关监测点位。为了便于监测点位设施测钎的保存，选用了带刻度测钎，仅露出地面一部分，增强其隐蔽性。

表1-4                                      监测点位统计表

| 编号 | 防治分区 | 位置 | 坐标位置 | 高程（m） | 监测方法 | 布设部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 生产管理 防治区 | 管理区 | N:39°46′21″ E:98°18′43″ | 1617 | 测钎法 | 措施实施后扰动面 |
| 2# | 施工区防治区 | 施工生产生活区 | N:39°47′44″ E:98°18′36″ | 1615 | 测钎法 | 措施实施后扰动面 |
| 3# | 贮灰场防治区 | 贮灰场 | N:39°52′26″ E:98°16′25″ | 1596 | 测钎法 | 扰动面 |

监测点位图片

| 1# 施工区监测点位 | 2# 贮灰场区监测点位 |
| --- | --- |

- 1.3.4监测时段与工作进度

- 1.3.4.1监测时段

为了及时了解和掌握工程建设中水土流失状况和水土保持措施实施效果，根据主体工程建设进度安排，结合水土保持措施特点，确定监测时段。根据项目实际情况结合气象规律，该项目水土保持监测于2009年3月开始至水保措施实施完毕。

- 1.3.4.2监测进度安排

2009年3月甘肃绿华生态工程咨询有限责任公司就酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程的水土保持监测工作召开了监测工作安排会，及时成立监测小组，明确分工，监测人员于2009年3月至2017年11月期间多次深入现场，进行该项目的监测调查。通过资料的收集、数据的整理分析，于2017年11月完成《酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程水土保持监测总结报告》，为该项目水土保持设施验收提供技术依据。

- 1.4监测的内容与方法

- 1.4.1 监测内容

- 1.4.1.1水土流失因子监测

①地形、地貌、植被扰动面积的变化；

②复核建设项目占地面积、扰动地表面积；

③复核项目挖方、填方数量、面积和各施工阶段产生的临时堆土量及堆放面积。

- 1.4.1.2水土流失状况监测

①各防治分区的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

②临时堆土坡面的水土流失面积、流失量及程度的变化情况；

③水土流失对周边和下游地区造成的危害及其变化趋势。

- 1.4.1.3水土保持措施及其效果监测

①水土保持防治措施（工程措施和植物措施）的数量和质量；

②林草的生长发育情况（树高、乔木胸径、乔灌冠幅）、成活率、保存率、抗性及植被覆盖率；

③工程防护措施的稳定性、完好程度和运行情况；

④已实施的水土保持措施效益（保土效果）监测，包括控制水土流失量、提高拦渣率、改善生态环境的作用等。

- 1.4.1.4水土流失危害监测

①工程建设挖损、占压土地的数量及变化趋势；

②降低土壤肥力，加剧水土流失面积及程度变化情况；

③地表植被损坏面积及数量；

④水土保持设施损坏的数量及质量。

- 1.4.2监测方法

（一） 调查监测

（1）地形、地貌植被的扰动面积及扰动强度的变化，采用实地勘测、线路调查、地形测量等方法，应用对地形和植被的变化进行监测。

（2）场地占用土地面积和扰动地表面积

采用查阅设计文件资料，沿扰动边际进行跟踪作业，结合实地调查，地形测量分析，进行对比核实，计算场地占用土地面积和扰动地表面积。

（3）坡度、方量及扰动面积

采用地形测量法，定期对弃土、弃石、弃渣体的堆置高度、坡度、取土场深（高）度，表面积及其体积进行实地测量，观测方法较简单，利用钢尺、GPS、测距仪即可。同时利用测量结果，求出其体积及表面积。将前后测量和计算所得结果进行比较，了解渣体的变化趋势。

（4）项目区林草覆盖度采用抽样调查、测量等方法，选择有代表性的地块，分别确定调查地样方，并进行现场测量和计算。

项目区林草覆盖度先计算各草树种盖度（或郁闭度），再计算出场地的林草覆盖度。具体方法为：1）林地郁闭度监测采用树冠投影法。在典型地内选定2m×2m的样方地用皮尺将标准地划分为0.5m×0.5m的方格，测量每株立木在方格中的位置，用皮尺和罗盘测定每株树冠东西、南北的投影，在图上求出树冠投影面积和标准地面积，即可计算林地郁闭度。

2）灌木盖度监测采用线段法。用测绳或皮尺在所选定样方灌木上方拉过，垂直观察灌丛在测绳上的投影长度，并用皮尺测量。灌木总长投影长度与测绳或样方总长度之比，即为灌木盖度。

3）草地盖度监测采用针刺法。用所选定的样方内，选取2m×2m的小样方，测绳每20cm处用细针（直径=2mm）做标记，顺次在小样方内的上下左右间隔20cm的点上，从草的上方垂直插下，针与草相接触即算有，不接触即算无。针与草相接触点数占总点数的比值，即为样方：

4）林地的郁闭度或灌草地的盖度计算公式为：

D=fe/fd×%

式中：D—林地的郁闭度（或灌草地的盖度）（%）

fd—样方面积（m2）

fe—样方内树冠（或草冠）的垂直投影面积（m2）

5）项目建设区内各种类型场地的林草植被覆盖度（C）计算公式为：

C=f/F×%

式中C—林木（或灌草）植被的覆盖度（%）

F—类型区总面积（km2）

f—类型区林木（或灌草）的垂直投影面积（km2）

样方规格：乔木为20m×20m、灌木为10m×10m、草地为2m×2m。

本次监测采用具有对监测对象的位置、边界准确的特征，可在实际调查基础上，结合对地形图件和施工图件的综合分析，提取建设项目占地面积、地表位置及变化情况的数据信息准确可靠。

（5）水土保持措施的实施面积、数量和质量

采用抽样调查的方式，通过实地调查核实。对于工程措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况，按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）中规定的方法进行调查；植物措施主要调查林草的成活率、保存率、生长发育情况及其植物覆盖度的变化。

（6）简易坡面量测法水蚀量监测

工程建设区扰动地表、弃土等施工活动引起的水土流失数量，以及变化情况，可通过典型调查以及简易坡面量测法等地面观测方法进行监测。本次坡面水蚀量监测主要采用简易坡面量测法进行监测。

主要适用于临时堆土场、土堆等坡面的水土流失量的测定。在选定的坡面，量测坡面形成初的坡度、坡长、坡面组成物质、容重等，并记录造成侵蚀沟的次降雨。在每次降雨或多次降雨后，量测侵蚀沟的体积，得出沟蚀量，并通过沟蚀占水蚀的比例（50%～70%）。

图1-1 水土流失简易坡面量测场示意图

（二）定位监测

（1）简易水土流失观测场法

根据本项目建设的实际情况，部分建设区域难以布设符合规定的观测小区，因此，我们在监测过程中，部分采用了简易水土流失观测场法。

图1-2 水土流失观测场示意图

布设样地规格为4m×4m。将直径0.5cm、长60cm的钢钎，在选定的坡面样方小区按照2m×2m的间距分纵横方向共计9支钢钎垂直打入地下，使钢钎钉帽高出地面一部分，并在钉帽上涂上油漆，编写编号（图1-2）。以后，在每次暴雨后和汛期结束，观测钉帽距地面的高度，实际监测工作开展中，以此计算土壤侵蚀厚度和总的水土流失数量。计算公式为：

A=rZS cosθ/1000

式中:  r－－土壤（m3）；

A－－土壤侵蚀数量（m3）；

Z－－侵蚀厚度（mm）；

S－－斜坡面积（m2）；

θ－－斜坡坡度。

（2）简易径流小区法

用铁皮材料围成矩形小区，在较低的一端安装收集槽和测量设备以确定每次降雨的径流量和土壤流失量。

径流小区设置依据监测点实际地形，通过简单布置形成简易径流场，测定径流、泥沙，小区规格为2×4m2。

（三）巡查

- 巡查是针对项目区大雨及暴雨后对具有潜在流失危险地段的不定期查看，若发现较大的扰动类型的变化或流失现象，及时监测记录。为实时了解工程建设进展情况及各项措施的防治效果，及时纠偏，在施工期适时进行巡查，结合项目主体工程施工进度进行不定期巡查，填写相关监测表格，发现问题及时以书面形式及时汇报建设单位，并提出处理意见，必要时抄送当地水行政主管部门，并采取补救措施，将施工建设的水土流失危害降到最低。

- 1.4.2.3水土流失防治效果监测方法

水土保持措施实施效果监测，对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况，按照SL277－2002《水土保持监测技术规程》中7.4.3规定的方法，并参照GB/T15772－1995《水土保持综合治理规划通则》、GB/T16453.1～16453.6－1996《水土保持综合治理技术规范》的规定；植物措施主要调查其林草的存活率、生长发育情况（林木的树高、胸径、冠幅）、抗冻性及其植被覆盖度的变化，采用SL277－2002《水土保持监测技术规程》中6.5.1～6.5.4和7.4.4规定的方法，参照SD239－87中第6.5.2条规定的方法。

水土流失防治效果监测主要通过实地调查、抽样调查和核算的方法进行。

水土保持措施的保土效益按照GB/T15774－1995《水土保持综合治理效益计算方法》进行；拦渣效益通过量测实际拦渣量进行计算。

（1）水土保持防治措施效果监测

全面调查水土流失防治措施，监测项目区水土流失防治措施的数量和质量，如植物措施成活率、保存率和生长情况及覆盖度；工程措施的稳定性、完好程度、运行情况和拦渣蓄水土保持土效果。

（2）水土流失防治六项指标

为项目的水土保持专项验收提供数据支持和科学依据，监测结果应计算出工程的扰动土地治理率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和植被覆盖率等六项防治指标值。

①扰动土地治理率

根据实地调查及设计资料分析，分类型统计水土保持防治措施面积、永久建筑面积及扰动地表面积，分别计算各区域的扰动土地治理率。

②水土流失总治理度

根据实地调查及资料分析，统计水土流失面积，用水土保持防治措施面积相除，得出水土流失总治理度。

③土壤流失控制比

根据定位监测的流失量，分析计算各类型区的土壤侵蚀量，计算各区域的土壤流失控制率，采用加权平均方法，计算该工程项目的土壤流失控制率。

④拦渣率

根据调查、量测及统计分析，计算出弃渣堆放点和弃渣流失量，用弃渣量减去弃渣流失量即为拦渣量，算出该弃渣堆放点的拦渣率，同样采用加权平均法算得该项目的拦渣率。

⑤林草植被恢复率

根据调查、量测等方法统计出实施植物措施面积，算得林草植被恢复率。

⑥林草覆盖率

用已实施的植物措施面积与防治责任范围面积相除，算得林草覆盖率。

- 1.4.2.4水土流失危害监测方法

主要采用巡查调查法。

巡査监测法是施工期间水土保持监测中的一种特殊方法，因为开发建设项目施工场的时空变化复杂，定位监测有时是十分困难的，如临时堆土时间很短，来不及观测，土料已经搬走或回填，因此应该针对具体施工进度情况，在开挖填筑施工高峰期根据大风或降雨情况适时巡査、及时监测，充分掌握施工中产生土壤侵蚀的第一手资料，为采取有效防治措施提供依据。

# 2 重点部位水土流失监测结果

## 2.1 防治责任范围动态监测结果

### 2.1.1 原水土保持方案确定的防治责任范围

方案设计项目区防治责任范围面积为67.05hm2，其中项目建设区占地面积为66.75hm2，直接影响区占地面积为0.30hm2，该工程建设用地见表2-1。

表2-1                              原方案水土流失防治责任范围面积表

| 分区名称 | 地表 形态 | 水土流失特点 | 主体工程布局 | 面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设区 | 影响区 | 合计 |
| 生产管理 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 |
| 施工区 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 施工生产区 施工生活区 | 27.90 | 0.10 | 28.00 |
| 贮灰场 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 贮灰场、灰场外围隔离林带 | 19.50 |  | 19.50 |
| 面积合计 |  |  |  | 66.75 | 0.30 | 67.05 |
| 注：贮灰场防治区面积包括贮灰场建设区12.00hm2，周边隔离林带7.50hm2，隔离林带纳入建设区，贮灰场无直接影响区。 |  |  |  |  |  |  |

### 2.1.2 变更后水土保持方案确定的防治责任范围

由于自然条件、水源条件等的限制，导致原方案设计的贮灰场区防风林带及配套的灌溉设施均未实施，2017年9月建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司，开展了该项目的水土保持方案变更，变更后水土保持方案设计项目区防治责任范围面积为54.43hm2，其中项目建设区占地面积为53.31hm2，直接影响区占地面积为1.12hm2，该工程建设用地见表2-2。

表2-1                      变更方案水土流失防治责任范围面积表

| 分区名称 | 地表 形态 | 水土流失特点 | 主体工程布局 | 面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设区 | 影响区 | 合计 |
| 生产管理 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 |
| 施工区 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 施工生产区 施工生活区 | 27.90 | 0.10 | 28.00 |
| 贮灰场 防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 贮灰场、灰场进场道路 | 6.06 | 0.82 | 6.88 |
| 面积合计 |  |  |  | 53.31 | 1.12 | 54.43 |

### 2.1.3 实际发生的防治责任范围监测结果

经监测，该工程实际发生的防治责任范围面积为54.43hm²，其中：项目建设区53.31hm²，直接影响区1.12hm²，具体见表2-3。

根据主体工程的总体平面布置、施工进度安排和水土保持的监测内容，结合该工程特点，确定水土保持监测分区，依据《水土保持监测技术规程》，对防治责任范围内的水土保持生态环境变化、水土流失动态分析及水土保持防治措施实施效果等内容进行动态监测，并灵活掌握监测区域的变化。其中项目建设区主要包括：生产管理防治区、施工区防治区及贮灰场防治区。直接影响区：经实际调查，本项目直接影响区确定为施工生活区东南边按围墙边线以外1.00m范围；生产厂区按东、西边围墙边线以外1.00m范围；施工生产区不计列直接影响区；项目区主风向西南风，因此贮灰场直接影响按照风力侵蚀区直接影响区界定原则，上风向扩外5.00m范围，下风向外扩10.00m范围。

表2-3                   实际发生的防治责任范围监测结果表                  单位：hm2

| 分区名称 | 地表形态 | 水土流失特点 | 项目 | 面积（hm2） |  |  | 地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设区 | 影响区 | 小计 |  |
| 生产管理防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 | 戈壁滩地 |
| 施工区防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 施工生产区 | 21.90 |  | 21.90 | 戈壁滩地 |
|  |  |  | 施工生活区 | 6.00 | 0.10 | 6.10 | 戈壁滩地 |
| 贮灰场防治区 | 戈壁滩地 | 风蚀 | 贮灰场 | 6.06 | 0.82 | 6.88 | 戈壁滩地 |
| 面积合计 |  |  |  | 53.31 | 1.12 | 54.43 |  |

监测结果表明：实际发生的防治责任范围比原水保批复方案确定的防治范围减少了12.62hm2，其中项目建设区减少了13.44hm2，直接影响区增加了0.82hm2；实际发生的防治责任范围与变更水土保持方案确定的防治范围一致，详见表2-4、2-5。变化原因主要有以下几点：

（1）生产管理区及施工区：原水保方案中厂区总平面布置采用三列式格局，厂区由西向东依次为自然通风冷却区——升压站区——主厂房区，厂区由北向南依次为生产辅助设施区——生产区——施工扩建场地。生产辅助设施区从南向北依次布置材料库、检修间组成的联合建筑，生产办公楼，化学水处理设施等，输煤皮带从主厂房的固定端进入输煤层，生产管理区占地19.35hm2。施工场地由施工生产区和施工生活区二部分构成，施工生产区位于厂区的西南侧，占地21.90hm2，施工生活区位于厂区的东南侧，占地6.00hm2。工程于2003年8月开工建设，水土保持方案编写时主体工程项目已开工建设，建设布局已既定为事实。经监测与现场核查分析，生产管理区及施工区实际工程布局、占地与原水保方案设计及变更水保方案设计中描述一致，因此该部分面积没有变化，生产管理区占地面积19.35hm2，施工区占地面积27.90hm2。

（2）贮灰场区：原水保方案设计中将贮灰场布置在尾矿坝外侧西北角，贮灰场及灰场外围隔离林带占地共计19.50hm2。变更水保方案设计中贮灰场位置未发生改变，由于贮灰场区措施变更后，隔离林带及灌溉系统措施的取消，贮灰场占地面积为6.06hm2，致使该区面积较原方案设计占地面积减少了13.44hm2。根据监测人员现场调查，实际贮灰场区布设位置与原水保方案设计一致，占地面积与变更水保方案设计一致。实际贮灰场区总占地面积6.06hm2，其中灰场占地面积6.00hm2，灰场进场道长120m，宽5m，占地面积0.06hm2，面积较原批复水保方案设计减少了13.44m2。

（3）直接影响区：原水保方案设计确定为施工生活区东南边按围墙边线以外1m范围；生产厂区按东、西边围墙边线以外1m范围；施工生产区不计列直接影响区；贮灰场外围林带布设范围已纳入建设区，不再计列直接影响区。影响区面积为0.30hm2。经实际调查，并通过对类似单元工程相类比调查，结合技术规范要求，确定本项目直接影响区为施工生活区东南边按围墙边线以外1.00m范围；生产厂区按东、西边围墙边线以外1.00m范围；施工生产区不计列直接影响区；项目区主风向西南风，因此贮灰场直接影响按照风力侵蚀区直接影响区界定原则，上风向扩外5.00m范围，下风向外扩10.00m范围（与变更水保方案设计一致）。生产管理区直接影响区面积为0.20hm2，施工区直接影响区面积为0.10hm2，贮灰场区直接影响区面积因措施变更后重新界定较原方案增加了0.82hm2。

表2-4           实际发生的与原方案设计的防治责任范围面积对比表            单位：hm2

| 防治分区 | 工程布局 | 原方案设计（A） |  |  | 实际发生（B） |  |  | 增减（B-A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设区 （A1） | 直接 影响区 (A2) | 小计 (A3) | 建设区 (B1) | 直接 影响区 (B2) | 小计 (B3) | 建设区 (B1-A1) | 直接 影响区 (B2-A2) | 小计 (B3-A3) |
| 生产管理防治区 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 | 19.35 | 0.20 | 19.55 |  |  |  |
| 施工区 防治区 | 施工生产区 | 21.90 |  | 21.90 | 21.90 |  | 21.90 |  |  |  |
|  | 施工生活区 | 6.00 | 0.10 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 6.10 |  |  |  |
| 贮灰场 防治区 | 贮灰场 | 19.50 |  | 19.50 | 6.06 | 0.82 | 6.88 | -13.44 | 0.82 | -12.62 |
| 合计 |  | 66.75 | 0.30 | 67.05 | 53.31 | 1.12 | 54.43 | -13.44 | 0.82 | -12.62 |

表2-5           实际发生的与变更方案设计的防治责任范围面积对比表          单位：hm2

| 防治分区 | 工程布局 | 变更方案设计（A） |  |  | 实际发生（B） |  |  | 增减（B-A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设区 （A1） | 直接 影响区 (A2) | 小计 (A3) | 建设区 (B1) | 直接 影响区 (B2) | 小计 (B3) | 建设区 (B1-A1) | 直接 影响区 (B2-A2) | 小计 (B3-A3) |
| 生产管理防治区 | 生产厂区 | 19.35 | 0.20 | 19.55 | 19.35 | 0.20 | 19.55 |  |  |  |
| 施工区 防治区 | 施工生产区 | 21.90 |  | 21.90 | 21.90 |  | 21.90 |  |  |  |
|  | 施工生活区 | 6.00 | 0.10 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 6.10 |  |  |  |
| 贮灰场 防治区 | 贮灰场 | 6.06 | 0.82 | 6.88 | 6.06 | 0.82 | 6.88 |  |  |  |
| 合计 |  | 53.31 | 1.12 | 54.43 | 53.31 | 1.12 | 54.43 |  |  |  |

### 2.1.4 建设期扰动土地面积监测结果

该工程建设期扰动土地面积与实际发生的项目建设区面积相一致，为5.22hm2，占地类型均为戈壁滩地，扰动形式为开挖、堆弃、压占、回填。具体见表2-6。

表2-6                         扰动土地面积监测结果表                      单位:hm2

| 防治分区 | 占地面积 | 占地类型 | 扰动形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 戈壁滩地 | 开挖、堆弃、占压、回填 |
| 施工区防治区 | 27.90 | 戈壁滩地 | 开挖、堆弃、回填 |
| 贮灰场防治区 | 6.06 | 戈壁滩地 | 开挖、堆弃、占压、回填 |
| 合计 | 53.31 |  |  |

## 2.2 取料场监测结果

### 2.2.1 设计取料场情况

水保方案设计中，工程建设所需料均属外购，水土流失防治责任由卖方负责。

### 2.2.2 取料场位置、占地面积监测结果

经监测与核查分析，工程建设所需的砂砾石料从有合法开采手续的料场购买，其水土流失防治责任由料场业主负责。因此，不在监测范围之内。

## 2.3 弃土弃渣动态监测结果

### 2.3.1 水保方案设计弃土弃渣情况

原水保方案中以自然方计算，该工程建设土石方挖方54.644万m3，填方46.57万m3，在项目建设中挖方大于填方，需弃方8.074万m3，利用将废方用于尾矿坝加高，废方易地，项目建设过程中无永久性弃渣，设计土石方平衡详见表2-7。

表2-7                   原方案设计工程土石方挖填平衡表                    单位:万m³

| - 工程部位 |  | - 开挖 | - 回填 |  | - 借方 |  | - 弃方 | - 土方流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 移挖作填 | - 客土作填 | - 内借 | - 外购 |  |  |
| - 生产厂区 | - 场地 - 平整 | - 15.15 | - 19.50 |  | - 4.35 |  |  | - 借方来源于基槽开挖弃方 |
|  | - 基槽 - 开挖 | - 9.50 |  |  |  |  | - 9.50 | - 弃方4.35万m3用于生产厂区场地平整，剩余5.15万m3运往尾矿坝用于坝体加高。 |
|  | - 厂区 - 绿化 | - 0.802 |  | - 0.802 |  | - 0.802 | - 0.802 | - 借方来源于购买种植土，弃方运往尾矿坝用于加高坝体 |
| - 施工生产区场地平整 |  | - 14.85 | - 11.75 |  |  |  | - 3.10 | - 弃方2.25万m3用于施工生活区场地平整，0.85万m3运往尾矿坝用于坝体加高 |
| - 施工生活区场地平整 |  | - 6.50 | - 8.75 |  | - 2.25 |  |  | - 借方来源于施工生产区弃方 |
| - 贮灰场 | - 拦渣坝 - 清基 | - 1.07 | - 0.43 |  |  |  | - 0.64 | - 弃方运往尾矿坝用于加高坝体 |
|  | - 拦渣坝 - 修筑 | - 6.14 | - 6.14 |  |  |  |  | - 从灰场内取土 |
|  | - 隔离 - 林带 | - 0.632 |  | - 0.632 |  | - 0.632 | - 0.632 | - 借方来源于购买种植土，弃方运往尾矿坝用于加高坝体土方 |
| - 合计 |  | 54.644 | 46.57 | 1.434 | 6.6 | 1.434 | 14.674 | - 废方8.074万m3 |
|  |  | 挖方-移挖作填方 =54.644-46.57=8.074万m3 |  |  | - 弃方-内借方=14.674-6.6=8.074万m3 |  |  |  |

变更水保方案中该工程建设土石方挖方50.45万m3，填方43.32万m3，在项目建设中挖方大于填方，需弃方7.13万m3，变更水保方案土石方平衡详见表2-8。

表2-8                    变更方案设计工程土石方挖填平衡表                 单位:万m³

| 工程部位 |  | 开挖 | 回填 |  | 借方 |  | 弃方 | 土方流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 移挖 | 客土 | 内借 | 外购 |  |  |
|  |  |  | 作填 | 作填 |  |  |  |  |
| 生产厂区 | 场地平整 | 15.15 | 19.50 |  | 4.35 |  |  | 借方来源于基槽开挖弃方 |
|  | 基槽开挖 | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 | 弃方4.35万m3用于生产厂区场地平整，剩余5.15万m3运往尾矿坝用于坝体加高。 |
|  | 厂区绿化 | 0.802 |  | 0.802 |  | 0.802 | 0.802 | 借方来源于购买种植土，弃方运往尾矿坝用于加高坝体。 |
| 施工生产区场地平整 |  | 14.85 | 11.75 |  |  |  | 3.10 | 弃方2.25万m3用于施工生活区场地平整，0.85万m3运往尾矿坝用于坝体加高。 |
| 施工生活区场地平整 |  | 6.50 | 8.75 |  | 2.25 |  |  | 借方来源于施工生产区弃方 |
| 贮灰场 | 拦渣坝清基 | 0.55 | 0.22 |  |  |  | 0.33 | 弃方运往尾矿坝用于加高坝体 |
|  | 拦渣坝修筑 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  | 从灰场内取土 |
| 合计 |  | 50.45 | 43.32 | 0.80 | 6.60 | 0.80 | 13.73 | 废方7.13万m3 |
|  |  | 挖方-移挖作填方=50.45-43.32=7.13万m3 |  |  | 弃方-内借方=13.73-6.60=7.13万m3 |  |  |  |

### 2.3.2 弃土场位置及占地面积监测结果

经监测，工程建设过程中土石方区间调配平衡，弃方全部运往尾矿坝用于坝体加高，故未单独设置弃土场。

### 2.3.3 弃土弃渣量动态监测结果

根据我们对现场的补充调查、与施工单位有关技术人员沟通了解及查阅施工总结、施工图纸、主体监理报告：该工程在建设过程中产生了一定量的临时堆土，全部用于建筑物基础回填及其他各区周边的场地平整以及其他区域的土地整治回填，工程建设土石方挖方总量50.45万m3，填方总量43.32万m3，调配利用5.80万m3，弃方7.13万m3，实际产生的弃方且全部运往尾矿坝利用于坝体加高。

工程建设期土石方挖填平衡详见表2-9。

表2-9                                                工程建设期土石方挖填平衡表                                             单位: m³

| 工程部位 |  |  | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 | 土方流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 |  |  |
| 生产厂区 | 场地平整 | （1） | 15.95 | 19.5 | 3.55 | （2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 基槽开挖 | （2） | 9.50 |  |  |  | 3.55 | （1） |  |  | 5.95 | 弃方5.95万m3运往尾矿坝用于坝体加高 |
| 施工生产区场地平整 |  | （3） | 14.85 | 11.75 |  |  | 2.25 | （4） |  |  | 0.85 | 弃方0.85万m3运往尾矿坝用于坝体加高 |
| 施工生活区场地平整 |  | （4） | 6.50 | 8.75 | 2.25 | （3） |  |  |  |  |  |  |
| 贮灰场 | 拦渣坝清基 | （5） | 0.55 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.33 | 弃方0.33万m3运往尾矿坝用于加高坝体 |
|  | 拦渣坝修筑 | （6） | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 50.45 | 43.32 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  | 7.13 | 废方7.13万m3运往尾矿坝用于坝体加高 |

# 3 水土流失防治动态监测结果

对已实施的各类水土保持措施，我们分不同时段用测距仪、皮尺、钢卷尺、GPS等监测设备逐个进行量测，对不满足要求的我们及时向施工单位提出并反馈至建设单位。

## 3.1 工程措施及实施进度

- 3.1.1 原方案设计工程措施情况

根据原水土保持方案设计，本项目水土保持工程包括主体工程具有水土保持功能的工程和新增水土保持措施两部分。

主体工程具有水土保持功能的工程有：

生产管理区：生产厂区内布设排水管430m，雨水收集后排至酒钢污水管网。

水土保持方案新增工程措施主要为：

- 施工区：施工结束后，对剩余临建设施拆除的区域进行土地整治27.9hm2。

- 贮灰场区：在灰场南、西、北三侧增设拦渣坝，灰渣采用分条块堆放，在贮灰过程中灰渣先从灰场东北角开始，由东向西分层分条块碾压堆放，每层铺灰厚度为0.50m，每条铺灰宽为20m，及时用推土机推平，碾压3-4遍使灰渣密实。碾压后的灰面要定时洒水，保持灰面湿润，以防止飞灰产生的污染，在对达到设计标高的灰渣面进行整平、碾压等土地整治措施后，在灰渣面上用选矿废石压盖10.9hm2以防风蚀。然后再从北向南进行下一条块的碾压堆放，直止灰渣分条块堆放完毕。在灰场西侧150.00m的范围内，布设隔离林带并延伸灌溉系统引水渠750m，使之与原有林带形成有机整体。灰场用水从尾矿坝北部的泵房取水。详见表3-1。

表3-1                 原方案确定的水土保持工程措施表

| 防治区 | 措施类别 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 工程措施 | 排水管 | m | 430 |
| 施工区防治区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 27.90 |
| 贮灰场防治区 | 工程措施 | 压盖废石 | hm2 | 10.90 |
|  | 工程措施 | 引水渠 | m | 750 |
|  | 工程措施 | 拦渣坝 | m | 1045 |

- 3.1.2 变更方案设计工程措施情况

- 原方案设计中生产管理区及施工区与变更方案设计布设措施一致，只对贮灰场进行了优化调整，对闭库的贮灰场顶部及周边进行土地整治共计4.88hm2，土地整治后对坡面采取尾矿石压盖面积6712.50m2，压盖厚度0.40m，共需要尾矿石2685.00m3。详见表3-2。

表3-2                 变更方案确定的水土保持工程措施表

| 防治区 | 措施类别 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮灰场防治区 | 工程措施 | 坡面尾矿石压盖 | m2 | 6712.50 |
|  | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 4.88 |

- 3.1.3水土保持工程措施监测结果

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程实施的水土保持工程措施包括主体工程具有水土保持的工程措施和水保方案新增的水土保持工程措施，由于贮灰场暂未闭库，只进行了部分土地整治，截止目前，该项目布设排水管430m，土地整治30.16hm2，贮灰场完成变更方案设计的约60%，完成拦渣坝960m，进场道路砾石压盖0.06hm2，尾矿石压盖暂未实施。详见表3-3。

表3-3                 实际发生的水土保持工程措施表

| 防治区 | 措施类别 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 工程措施 | 排水管 | m | 430 |
|  | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 1.63 |
| 施工区防治区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 25.00 |
| 贮灰场防治区 | 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 3.53 |
|  | 工程措施 | 道路砾石压盖 | hm2 | 0.06 |
|  | 工程措施 | 拦渣坝 | m | 960 |

- 3.1.3.1主体工程具有水土保持功能的工程监测结果

经监测，目前生产管理防治区共布设430m的排水管，土地整治1.63hm2。

- 3.1.3.2新增水土保持工程措施监测结果

- 贮灰场防治区：布设拦渣坝960m，进场道路砾石压盖0.06hm2。

- 施工区防治区：完成土地整治25.00hm2。

## 3.2 植物措施及实施进度

- 3.2.1原方案设计植物措施情况

原水土保持方案植物措施主要布设在生产厂区、贮灰场区。生产管理区总绿化面积为4.84hm2，其中林地面积3.08hm2，草地面积1.76hm2。贮灰场区以周边防护为主，在灰场西侧布设防护林带，设计防护林带总宽度为150m，林带总长为500m，林带间距为5m。确定树种为新疆杨、沙枣、馒头柳、柽柳，林带总占地面积4.40hm2，控制面积为7.50hm2。

- 3.2.2变更方案设计植物措施情况

变更方案设计生产管理区总绿化面积为5.60hm2，其中造林面积3.28hm2，草地面积2.32hm2。

- 3.2.3水土保持植物措施监测结果

经监测，实际生产管理区绿化措施与变更方案绿化措施一致，总绿化面积为5.60hm2，其中造林面积3.28hm2，草地面积2.32hm2。

## 3.3 临时措施及实施进度

- 3.3.1原方案设计临时措施情况

原方案设计临时措施主要生产管理区的临时围栏及各防治分区的洒水降尘。

- 3.3.2变更方案设计临时措施情况

变更方案设计中临时措施主要为土地整治过程中的洒水降尘，共完成洒水29280m3。

- 3.3.3水土保持临时措施监测结果

经监测，以及查阅主体监理资料及施工总结等，实际施工过程中主要实施的临时措施为洒水降尘，生产管理区及施工区防治区施工过程中共计完成洒水3800m3；贮灰场共计完成洒水17568m3。

# 4 水土流失量分析

## 4.1 各阶段土壤流失量分析

阶段划分

本工程于2003年8月开工建设，2006年12月建设完成，截止2017年11月，除贮灰场区措施未完成外，生产管理区及施工区均完成了水保措施。2009年3月嘉峪关宏晟电热有限责任公司委托我公司开展该水土保持监测工作。合同签订后，监测人员及时进行监测工作，本项目仅涉及建设及设计水平年土壤流失量，对应的监测时段为2009年3月至2017年11月。

（1）工程施建设期

工程建设期为2003年8月至2006年12月。

（2）水土保持措施试运行期

水土保持措施试运行期从2007年1月至2017年11月。

### 4.1.1现状水土流失情况

项目区位于嘉峪关市，处于河西走廊西端，在《甘肃省水土保持区划》上属河西走廊平原亚区的走廊石质戈壁小区。河西走廊是我国荒漠化强烈发展的地区之一，也是我省荒漠化土地的主要分布区，本项目建设地点处于走廊平原的戈壁滩上，地形平缓，降水量小，水力侵蚀轻微，但项目区风大且频，地表植被稀疏，是典型的风力侵蚀区，戈壁滩原地貌平均风蚀模数2000～3000t/km2·a，经长期的风蚀搬运，原地表细小可蚀物大多被大粒径砂砾石所代替，粗化严重。根据《全国水土保持空间数据发布系统》中土壤侵蚀第二次普查结果，以及《甘肃省水土保持区划》、《甘肃省水土流失防治规划》等资料，经实地勘察和类比分析，分析确定项目区原地貌侵蚀模数为3080/km2·a。项目区属甘肃省人民政府公告的水土流失重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

### 4.1.2 建设期水土流失情况

由于水土保持监测委托工作相对滞后，待监测人员进驻现场时，该工程土建工程已全面完工。对于前期的施工扰动面侵蚀量的监测，只能通过选取建设类型相似、规模相近的其它项目的监测数据进行类比分析。因此建设期水土流失情况采用类比分析法。

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程建设期类比工程，选择项目区地形、气候、土壤、植被等自然条件和工程规模、施工布置、对地表扰动破坏引起的水土流失形式相近的甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目作为土壤侵蚀情况的类比工程。

甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目，甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目地处嘉峪关市城区以西18km的戈壁滩上。

该电站按70MW并网光伏电站设计，由70个多晶硅电池子方阵以及相关的配套电气设备组成，采用倾角37°固定安装，点状布设。工程主要由太阳能光伏发电系统、场内道路与架空线路等部分组成，光伏发电系统被一条南北向110kV架空线路出线走廊带分隔为东西两片，两者之间利用一条310m长的碎石道路相连接，主要设备包括多晶硅电池子方阵及相关电气设备、逆变及配电电气设备等，升压站利用华电一期已建的110kV升压站，本次仅在其预留区建设1个SVG及户外设备基础、一台主变基础、一个25m避雷针、主变构架等，进场道路利用华电一期工程已修建的进场道路，生产管理区利用华电一期已建的配电楼和控制楼，电站接入系统采用一回110kV架空线接入就近接入华电一期已建110kV升压站，最终升压至110kV后接入当地电网。

工程占地总计164.67hm2(其中永久占地157.70hm2，临时占地6.97hm2)，占地类型全为裸地（荒漠戈壁）。建设过程中土石方挖方总量16997m3，填方总量30310m3，借方13313m3，借方全部为外购砂砾石料，无弃方。

项目区地处我省嘉峪关市北大河山前冲洪积荒漠戈壁平原上，这里地形平坦开阔，降水少，气候干旱，植被稀少，风大风多，水土流失类型以风蚀为主。

项目区土壤类型主要有砂砾土、灰棕荒漠土等，土壤有机质含量较少，肥力低，表层形成薄厚不等的盐生结皮。土壤质地疏松，抗蚀抗冲性弱。

项目区植被属温带荒漠草原，自然植被稀疏，植物种类贫乏、单调、草层低矮，主要为旱生、超旱生灌木、半灌木和草本植物，有碱蓬、白刺、骆驼蓬等，林草覆盖率约为6%。灌溉农区人工造林的主要树种有沙枣、柽柳、旱柳、刺柏等。

经综合分析土壤侵蚀模数背景值为2700t/km2·a，侵蚀强度为中度。容许土壤流失量1000t/km2·a。

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程与甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目条件类比分析见表4—1。

表4-1            酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程

与甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目条件类比分析表

| 序号 | 项目 | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程（简称“酒钢项目”） | 甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目（简称“70MW项目”） | 类比结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 | 甘肃嘉峪关 | 甘肃嘉峪关 | 相同 |
| 2 | 所处流域 | 内陆河流域 | 内陆河流域 | 相同 |
| 3 | 工程性质 等级规模 | 扩建、2×300MW国产燃煤汽轮发电机组，输煤系统、供水系统、运灰道路等附属设施利用酒钢公司现有公共附属设施 | 新建、70兆瓦固定式多晶硅电池组件子方阵 |  |
| 4 | 工程概况 | 工程由生产管理、施工生产、施工生活及贮灰场组成 | 工程由太阳能光伏发电系统工程、升压管理设施、道路工程和生产生活管理和围栏设施等组成 |  |
| 5 | 地形地貌 | 山前冲洪积平原 | 山前冲洪积平原 | 相同 |
| 6 | 土壤类型 | 砂砾土和灰棕荒漠土 | 砂砾土和灰棕荒漠土 | 相同 |
| 7 | 气候类型 | 属温带大陆性干旱气候，根据嘉峪关市1976年～2006年气象资料，多年平均气温7.8℃，≥10℃有效积温3016.8℃，年均降水量81.5mm，年均蒸发量2149mm。最大冻土深度1.32m。年平均风速2.15m/s，最大风速25.7m/s。年平均辐射总量为6078.52MJ/m2，多年平均日照时数为3066.22h。 | 属温带大陆性干旱气候，根据嘉峪关市1976年～2006年气象资料，多年平均气温7.8℃，≥10℃有效积温3016.8℃，年均降水量81.5mm，年均蒸发量2149mm。最大冻土深度1.32m。年平均风速2.15m/s，最大风速25.7m/s。年平均辐射总量为6078.52MJ/m2，多年平均日照时数为3066.22h。 | 相同 |
| 8 | 植被 | 项目区内多为戈壁地貌，自然植被覆盖度低，无天然林。植被可分为荒漠类型的自然植被和人工植被。自然植被以藜科、豆科、菊科、禾本科、蒺藜科、柽柳科、蓼科等耐旱的灌木、半灌木为主，分布在冲积、洪积扇上的植物植株低矮，丛状疏生，覆盖度在5%以下。 | 项目区植被属温带荒漠草原，自然植被稀疏，植物种类贫乏、单调、草层低矮，主要为旱生、超旱生灌木、半灌木和草本植物，有碱蓬、白刺、骆驼蓬等，林草覆盖率约为6%。 | 相近 |
| 9 | 侵蚀类型 | 以风力侵蚀为主，兼有微度水蚀 | 以风力侵蚀为主，有少量水蚀 | 相同 |
| 10 | 施工布置 | 施工期材料堆放场、施工营地等布设在管理区旁 | 施工期材料堆放场、施工营地等布设在光电板区、管理区 |  |
| 11 | 工程占地 | 总占地53.31hm2 | 总占地164.67hm2 | 酒钢项目占地较小 |
| 12 | 土石方 开挖量 | 工程建设土石方挖方总量50.45万m3，填方总量43.32万m3，调配利用5.80万m3，弃方7.13万m3。 | 挖方总量16997m3，填方总量30310m3，借方13313m3；无弃方。 |  |
| 13 | 扰动地 表面积 | 建设期：53.31m2 | 建设期：164.67hm2 | 酒钢项目占地较小 |
| 14 | 损坏水保 设施面积 | 建设期：53.31hm2 | 建设期：164.67hm2 | 酒钢项 目较小 |
| 15 | 工程建设 总工期 | 40个月 | 8个月 | 70MW项目较少 |
| 16 | 工程建设 总投资 | 19.2亿元 | 7.38亿元 | 70MW项 目较小 |

目前，甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目已投产使用，水保方案确定的各项措施正在发挥或初步发挥作用。

结合外业调查，经比较和综合分析，酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程与甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目在地形地貌、气候特征、植被类型、水土流失现状、施工布置以及对地表扰动破坏引起的水土流失形式等方面相类似，因此，确定本工程水土流失情况时，采用甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目中的水土保持监测结果作为本工程土壤流失计算的类比工程是合理、可行的。

通过对已批复的《甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目水土保持方案报告书》（报批稿）、甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目水土保持监测观测数据的研读、分析，结合对甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目现场调查与本工程类比，根据酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程建设特点，综合分析项目区域的地形、地貌、降雨量、土壤类型等水土流失自然因素的影响及人为扰动情况的影响，确定本工程各施工区域扰动后土壤侵蚀模数。

甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目全程开展了水土保持监测工作，扰动地貌土壤侵蚀模数监测点重点布设在光电池板区、施工生产生活区及围栏周边空地区等扰动区域，监测方法采用简易水土流失观测场（测钎法）。各监测分区的土壤侵蚀模数监测结果详见表4-2、4-3、4-4。

本工程建设期各施工区扰动后土壤侵蚀模数采用数据见表4-5。

通过对甘肃嘉峪关西戈壁70MW并网光伏发电项目监测数据分析，经计算，酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程建设期共造成水土流失17713t，建设期较原地貌新增侵蚀量12244t，通过加权平均，该工程项目建设区建设期平均土壤侵蚀模数为9978t/km2·a。具体不同类型区的侵蚀量详见下表4-6。

表4-2    光电池板区光电池板支架旁扰动地表土壤侵蚀模数测钎计算监测表

| 组别 | 2012年10月—2013年5月侵蚀厚度（mm） |  |  | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一组 | 第二组 | 第三组 |  |
| 标桩1 | 6.7 | 5.3 | 6.2 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩2 | 4.8 | 6.1 | 7.0 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩3 | 4.8 | 6.1 | 5.0 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩4 | 5.2 | 7.1 | 6.0 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩5 | 5.8 | 4.0 | 6.6 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩6 | 4.7 | 4.0 | 6.7 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 平均侵蚀厚度 | 5.33 | 5.43 | 6.25 | H平均=∑h/6 |
| 容重（t /m3） | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 测定值 |
| 侵蚀量（t/m2） | 0.008427 | 0.008585 | 0.009875 | A=rSZcosθ/1000 |
| 侵蚀模数[t/(km2.a）] | 8427 | 8585 | 9875 |  |
| 加权侵蚀模数值[t/(km2.a）] | 8962 |  |  |  |

表4-3    施工生产生活区材料堆放场扰动地表土壤侵蚀模数测钎计算监测表

| 组别 | 2012年8月—2013年6月侵蚀厚度（mm） |  |  | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一组 | 第二组 | 第三组 |  |
| 标桩1 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩2 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩3 | 6.1 | 6.2 | 7.2 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩4 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩5 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩6 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 平均侵蚀厚度 | 5.97 | 6.62 | 6.83 | H平均=∑h/6 |
| 容重（t /m3） | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 测定值 |
| 侵蚀量（t/m2） | 0.009427 | 0.010454 | 0.010797 | A=rSZcosθ/1000 |
| 侵蚀模数[t/(km2.a）] | 9427 | 10454 | 10797 |  |
| 加权侵蚀模数值[t/(km2.a）] | 10226 |  |  |  |

表4-3     围栏周边空地区临时堆土旁扰动地表土壤侵蚀模数测钎计算监测表

| 组别 | 2012年10月—2013年1月侵蚀厚度（mm） |  |  | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一组 | 第二组 | 第三组 |  |
| 标桩1 | 8.5 | 7.5 | 8.8 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩2 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩3 | 8.2 | 7.2 | 8.0 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩4 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩5 | 6.8 | 6.1 | 7.9 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 标桩6 | 7.0 | 6.8 | 8.1 | 裸地（荒漠戈壁） |
| 平均侵蚀厚度 | 7.60 | 7.20 | 8.13 | H平均=∑h/6 |
| 容重（t /m3） | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 测定值 |
| 侵蚀量（t/m2） | 0.012008 | 0.011376 | 0.012851 | A=rSZcosθ/1000 |
| 侵蚀模数[t/(km2.a）] | 12008 | 11376 | 12851 |  |
| 加权侵蚀模数值[t/(km2.a）] | 12078 |  |  |  |

表4-5  酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程扰动地表土壤侵蚀模数采用数据表

| 监测分区 | 类比位置 | 扰动类型 | 扰动地貌侵蚀模数(t/km2·a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 光电池板区光电池板支架旁 | 开挖、堆弃、占压、回填 | 8962 |
| 施工区防治区 | 施工生产生活区材料堆放场 | 开挖、堆弃、回填 | 10226 |
| 贮灰场防治区 | 围栏周边空地区临时堆土旁 | 开挖、堆弃、占压、回填 | 12078 |

表4-6                 建设期各分区土壤侵蚀模数计算表

| 防治分区 | 扰动类型 | 扰动 面积(hm2) | 扰动时间(年.月) |  | 扰动历时(月) | 侵蚀 时段(年) | 水土流失量动态值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 原地貌侵蚀模数(t/km2·a) | 扰动地貌侵蚀模数(t/km2·a) | 原地貌侵蚀量(t) | 扰动地貌侵蚀量 (t) | 新增侵蚀量 (t) |
| 生产管理防治区 | 开挖、堆弃、占压、回填 | 19.35 | 2003.8 | 2006.12 | 40 | 3.33 | 3080 | 8962 | 1985 | 5775 | 3790 |
| 施工区防治区 | 开挖、堆弃、回填 | 27.90 | 2003.8 | 2006.12 | 40 | 3.33 | 3080 | 10226 | 2862 | 9501 | 6639 |
| 贮灰场防治区 | 开挖、堆弃、占压、回填 | 6.06 | 2003.8 | 2006.12 | 40 | 3.33 | 3080 | 12078 | 622 | 2437 | 1815 |
| 合计 |  | 53.31 |  |  |  |  |  |  | 5469 | 17713 | 12244 |

### 4.1.3 措施实施后水土流失情况

该项目属生产建设类项目，水保方案编制时，主体工程已基本建设完成，水保方案编制为初设深度，因此，水保方案确定的服务年限也是从2003年开始，该工程水土保持监测合同委托于2009年3月，因此，该项目所对应的水土流失情况也是从水保方案服务年开始，至该项目相关水保措施目前完成的这段时期（2003年8月—2017年11月），实际监测时段从合同委托至目前已实施措施（2009年3月—20167年11月）。工程土壤侵蚀量通过实际布设的监测点位所观测到的数据，来推算、分析措施实施后（2009年3月—2017年11月）侵蚀量。对项目区已实施水保措施水土流失区域布设简易观测场。各监测分区的土壤侵蚀模数监测结果详见表4-7~11。

根据监测数据分析，经计算，酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程区措施实施后生产管理区及施工区平均土壤侵蚀模数为1814t/km2·a、贮灰场区侵蚀模数为2067t/km2·a、项目区平均土壤侵蚀模数为1848t/km2·a，具体情况详见各分区监测记录登记表。

表4-7                       土壤流失登记表

| 监测点位置 |  | 生产管理区（管理楼前空地） |  |  |  |  | 编号 |  | 1# |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测时段 |  | 2009.3 |  |  | 2017.11 | 流 失 |  |  | 堆 积 |  |  |  |  | 备注: |
| 测钎01号 |  | 35.52 |  |  | 35.39 |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 正北方向，标高测量方法为测钎最高点到地面的长度,单位:cm |
| 测钎02号 |  | 34.90 |  |  | 35.00 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎03号 |  | 36.89 |  |  | 36.79 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 测钎04号 |  | 36.21 |  |  | 36.34 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎05号 |  | 37.29 |  |  | 37.18 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎06号 |  | 36.29 |  |  | 36.18 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 测钎07号 |  | 37.24 |  |  | 37.34 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎08号 |  | 38.00 |  |  | 37.88 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 测钎09号 |  | 35.29 |  |  | 35.41 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 测 结 果 | 小 计 |  |  |  | 侵蚀厚度 （cm） | 0.56 |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 测钎总数 （个） | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  | 流失均变高 （cm） |  | 0.1120 |  |  | 堆积均变高（cm） | 0.1150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测钎数 |  | 5 |  |  | 测钎数 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 占测钎 总数% |  | 55.56 |  |  | 占测钎 总数% | 44.44 |  |  |
|  | 样区 面积(m2) |  | 9 | 土地容重（t/m3） |  | 计算 公式 |  | (流失均变高*占测钎总数%+堆积均变高*占测钎总数%)*样区面积*0.01*土壤容重 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.58 |  | 侵蚀量 (t/a) |  | 0.0161 |  | 侵蚀模数 (t/km2.a） |  |  | 1789 |  |

表4-8                        土壤流失登记表

| 监测点位置 |  | 施工区（施工生活区） |  |  |  |  | 编号 |  |  | 2# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测时段 |  | 2009.3 |  | 2017.11 |  | 流 失 |  |  |  | 堆 积 |  | 备注: |
| 测钎01号 |  | 35.08 |  | 34.98 |  |  |  |  |  | 0.1 |  | 正北方向，标高测量方法为测钎最高点到地面的长度,单位:cm |
| 测钎02号 |  | 34.84 |  | 34.71 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |
| 测钎03号 |  | 36.52 |  | 36.39 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |
| 测钎04号 |  | 36.38 |  | 36.29 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| 测钎05号 |  | 35.20 |  | 35.32 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| 测钎06号 |  | 35.63 |  | 35.51 |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |
| 测钎07号 |  | 35.40 |  | 35.54 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 测钎08号 |  | 35.11 |  | 35.00 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |
| 测钎09号 |  | 35.99 |  | 35.89 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |
| 监 测 结 果 | 小 计 |  |  | 侵蚀厚度 （cm） |  | 0.39 |  |  |  | 0.65 |  |  |
|  |  |  |  | 测钎总数 （个） |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  | 流失均变高 （cm） |  | 0.1300 |  | 堆积均变高（cm） | 0.1083 |  |
|  |  |  |  |  |  | 测钎数 |  | 3 |  | 测钎数 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 占测钎 总数% |  | 33.33 |  | 占测钎 总数% | 66.67 |  |
|  | 样区 面积(m2) |  | 9 |  | 土地容重（t/m3） | 计算公式 |  | (流失均变高*占测钎总数%+堆积均变高*占测钎总数%)*样区面积*0.01*土壤容重 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.58 | 侵蚀量 (t/a) |  | 0.0164 | 侵蚀模数 (t/km2.a） |  | 1822 |  |

表4-9                        土壤流失登记表

| 监测点位置 |  | 贮灰场区（贮灰场） |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 3# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测时段 |  | 2009.3 |  | 2017.11 |  | 流 失 |  |  |  |  | 堆 积 |  |  | 备注: |
| 测钎01号 |  | 35.11 |  | 34.98 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 正北方向，标高测量方法为测钎最高点到地面的长度,单位:cm |
| 测钎02号 |  | 34.83 |  | 34.71 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎03号 |  | 36.30 |  | 36.45 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎04号 |  | 36.41 |  | 36.29 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
| 测钎05号 |  | 35.20 |  | 35.33 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎06号 |  | 35.64 |  | 35.51 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |
| 测钎07号 |  | 35.40 |  | 35.54 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测钎08号 |  | 35.14 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 测钎09号 |  | 36.01 |  | 35.89 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
| 监 测 结 果 | 小 计 |  |  | 侵蚀厚度 （cm） |  | 0.54 |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测钎总数 （个） |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |  | 流失均变高 （cm） |  | 0.1350 |  | 堆积均变高（cm） |  | 0.1280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测钎数 |  | 4 |  | 测钎数 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 占测钎 总数% |  | 44.44 |  | 占测钎 总数% |  | 55.56 |  |  |
|  | 样区 面积(m2) |  | 9 |  | 土地容重（t/m3） | 计算公式 | (流失均变高*占测钎总数%+堆积均变高*占测钎总数%)*样区面积*0.01*土壤容重 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.58 | 侵蚀量 (t/a) | 0.0186 |  |  | 侵蚀模数 (t/km2.a） |  |  | 2067 |  |

酒泉钢铁（集团）有限责任公司自备电厂能源综合利用技术改造工程运行期水土流失面积监测结果见表4—10。其侵蚀量计算结果见表4—11。

表4-10             措施实施后水土流失面积监测结果表            单位：hm2

| 监测分区 | 占地面积 | 建筑物及硬化占地 | 水土流失面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 11.39 | 7.96 |
| 施工区防治区 | 27.90 | 1.81 | 26.09 |
| 贮灰场防治区 | 6.06 | 0.83 | 5.23 |
| 合计 | 53.31 | 14.03 | 39.28 |

表4-11                措施实施后土壤流失量计算表                单位：hm2

| 防治分区 | 水土流失面积（hm2） | 侵蚀时段(年.月) |  | 侵蚀历时(月) | 侵蚀时段(年) | 侵蚀模数（t/km2·a） | 原地貌土壤侵蚀量（t） | 防治后土壤侵蚀量（t） | 土壤侵蚀减量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 7.96 | 2007.1 | 2017.11 | 131 | 10.92 | 1789 | 2677 | 1555 | -1122 |
| 施工区 防治区 | 26.09 | 2007.1 | 2017.11 | 131 | 10.92 | 1822 | 8775 | 5191 | -3584 |
| 贮灰场 防治区 | 5.23 | 2007.1 | 2017.11 | 131 | 10.92 | 2067 | 1759 | 1180 | -579 |
| 合计 | 39.28 |  |  |  |  |  | 13211 | 7926 | -5285 |

监测结果表明，工程在原地貌土壤流失总量为13211t，设计水平年防治措施实施后土壤流失总量为7926t，与原地貌相比，因措施实施后发挥了水土保持作用，减少土壤流失量5285t。

## 4.2 各扰动土地类型土壤流失量分析

如表4-6、4-11所示，建设期土壤流失量为17713t，设计水平年土壤流失量为7926t，工程新增水土流失量12244t，设计水平年比原地貌减少水土流失5285t。说明在工程建设过程中由于开挖、回填而造成的土壤流失量较大。通过水土流失防治措施的实施以及发挥相应的作用，提高了起沙风速，增强了地表抗蚀能力，有效地控制了项目区的水土流失。

# 5 水土流失防治效果监测结果

根据甘肃省人民政府2016年6月23日发布的《甘肃省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》甘政发〔2016〕59号文，项目区属于甘肃省水土流失预防保护区，该工程为生产建设类项目，依据开发建设项目水土流失防治标准的有关规定，本水土保持方案总体防治目标按照建设类项目二级防治标准执行。详见下表。

表5-1                    水土流失防治目标表

| 指标名称 | 目标值 |  | 完成值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产管理区 及施工区 | 贮灰场 | 生产管理区 及施工区 | 贮灰场 |
| 扰动土地整治率（%） | >95% | >95% | 96.15 | 71.95 |
| 水土流失总治理度（%） | >85% | >80% | 86.17 | 67.50 |
| 土壤流失控制比 | <2 | <2 | 1.81 | 2.07 |
| 拦渣率 （%） | >95% | >98% | >95% | >98% |
| 林草植被恢复率（%） | >90% | >95% | 92.56 | —— |
| 林草覆盖率 （%） | >20% | >15% | 28.94 | —— |

需要说明的是：该工程为生产建设类项目，原方案设计中生产管理区及施工区与实际一致，贮灰场的占地及防护措施的类型、布设以及防治责任范围等与原水保方案设计存在出入，由于自然条件、水源条件等的限制，导致原方案设计的贮灰场区防风林带及配套的灌溉设施均未实施，2017年9月建设单位委托甘肃四创水利工程咨询有限公司，开展了该项目的水土保持方案变更，变更方案对贮灰场补充设计了土地整治及尾矿石压盖等措施，目前由于灰场未闭库只实施了部分扥土地整治工程，尾矿石压盖暂未实施。

## 5.1 扰动土地整治率

该项目建设区内生产管理区及施工区扰动土地总面积为47.25hm2，目前扰动土地整治面积45.43m2。经整治后，扰动土地整治率为96.15%（目标值95%），高于《开发建设项目水土流失防治标准》，符合设计要求。生产管理区及施工区防治分区扰动土地整治情况详见表5-2。

表5-2         生产管理区及施工区扰动土地整治情况计算表         单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 整治扰动面积 |  |  |  | 扰动土地整治率（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 建筑物及硬化面积 | 小计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 1.63 | 5.60 | 11.39 | 18.62 | 96.23 | 95 |
| 施工区防治区 | 27.90 | 25.00 |  | 1.81 | 26.81 | 96.09 |  |
| 合计 | 47.25 | 26.63 | 5.60 | 13.20 | 45.43 | 96.15 |  |

该项目建设区内贮灰场区扰动土地面积为6.06hm2，目前扰动土地整治面积4.36m2。经整治后，扰动土地整治率为71.95%（目标值95%）。贮灰场防治分区扰动土地整治情况详见表5-3。

表5-3               贮灰场区扰动土地整治情况计算表         单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 整治扰动面积 |  |  |  | 扰动土地整治率（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 | 建筑物及硬化面积 | 小计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 贮灰场防治区 | 6.06 | 3.53 |  | 0.83 | 4.36 | 71.95 | 95 |
| 合计 | 6.06 | 3.53 | 0.00 | 0.83 | 4.36 | 71.95 |  |

需要说明的是：目前贮灰场部分措施未实施，若按照变更方案设计的措施实施完成后，贮灰场防治分区扰动土地整治率可达到为95.21%。

## 5.2 水土流失总治理度

水土流失总治理度指项目建设区内的水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

生产管理区及施工区已整治的水土保持措施达标面积为29.34hm2，水土流失面积34.05hm2。水土流失总治理度为86.17%（目标值85%），生产管理区及施工区防治分区水土流失治理情况详见表5-4。

表5-4         生产管理区及施工区水土流失总治理度计算表          单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 水土流失面积 | 建筑物及硬化面积 | 水土保持措施达标面积 |  |  | 水土流失总治理度（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 合计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 7.96 | 11.39 | 1.28 | 5.60 | 6.88 | 86.43 | 85 |
| 施工区防治区 | 27.90 | 26.09 | 1.81 | 22.46 |  | 22.46 | 86.09 |  |
| 合计 | 47.25 | 34.05 | 13.20 | 23.74 | 5.60 | 29.34 | 86.17 |  |

贮灰场区已整治的水土保持措施达标面积为3.53hm2，水土流失面积5.23hm2。水土流失总治理度为67.50%（目标值80%），贮灰场区防治分区水土流失治理情况详见表5-5。

表5-5               贮灰场区水土流失总治理度计算表              单位：hm2

| 防治分区 | 实际扰动面积 | 水土流失面积 | 建筑物及硬化面积 | 水土保持措施达标面积 |  |  | 水土流失总治理度（％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 合计 | 实际指标 | 设计指标 |
| 贮灰场防治区 | 6.06 | 5.23 | 0.83 | 3.53 |  | 3.53 | 67.50 | 80 |
| 合计 | 6.06 | 5.23 | 0.83 | 3.53 |  | 3.53 | 67.50 |  |

需要说明的是：目前贮灰场部分措施未实施，若按照变更方案设计的措施实施完成后，贮灰场防治分区水土流失总治理度可达到为81.26%。

## 5.3 拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡弃渣量与工程弃土弃渣总量的百分比。

工程建设期间产生弃土的主要有生产管理区、施工区及贮灰场区有临时堆土。经监测，工程建设土石方挖方总量50.45万m3，填方总量43.32万m3，调配利用5.80万m3，弃方7.13万m3，实际产生的弃方全部运往尾矿坝利用于坝体加高。综合利用，项目建设过程中无永久性弃渣。工程土石方挖填平衡，贮灰场布设拦渣坝措施，由于工程区降雨稀少，蒸发量大，风大沙多等因素影响，造成临时弃土土体松散，较为干燥，在弃土临时堆放、土石方区间调配、建筑物基础回填及厂区周边场地平整过程中，也有少部分粒径极小、质量较轻沙土混合体在风力搬用下而造成流失，经现场调查及查阅相关资料，流失量不足5%，因此，生产管理区及施工区拦渣率高于95%（目标值95%）、贮灰场区拦渣率高于98%（目标值98%），符合《开发建设项目水土流失防治标准》要求。

## 5.4 土壤流失控制比

土壤流失控制比指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度的之比。

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》及原批复的水保方案，该工程所在区域容许土壤流失量为1000t/km2·a。根据土壤流失量监测结果，该项目治理后的生产管理区及施工区平均土壤侵蚀模数为1814t/km2·a、贮灰场区侵蚀模数为2067t/km2·a、项目区平均土壤侵蚀模数为1848t/km2·a，则项目区土壤流失控制比为1.85（目标值<2）。符合《开发建设项目水土流失防治标准》要求。具体详见表5-6。

表5-6                   项目区土壤流失控制比                单位：t/km2·a

| 监测分区 | 项目区容许值（t/km2·a） | 监测值（t/km2·a） | 土壤流失控制比 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产管理防治区 | 1000 | 1789 | 1.79 | <2 |
| 施工区防治区 | 1000 | 1822 | 1.82 |  |
| 贮灰场防治区 | 1000 | 2067 | 2.07 |  |
| 项目区 | 1000 | 1848 | 1.85 |  |

## 5.5 林草植被恢复率及林草覆盖率

林草植被恢复率指项目建设区内的，林草类植被面积占可恢复林草植被（目前技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

变更后的方案设计，取消了原水保方案设计中贮灰场区周边布设的防护林带，补充设计了土地整治及尾矿石压盖。

该项目生产管理区扣除建筑物、硬化场地、硬化道路等不可恢复面积，可恢复植被面积为6.05hm2，施工区防治区为临时占地，原方案设计中施工区在使用完毕后对场地进行清理平整，未布设植物措施，林草植被恢复率及覆盖率两项指标计算时，该区域也未纳入其中，因此在实际指标计算中该部分也未纳入，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434—2008）中“林草面积是指开发建设项目区内所有人工天然森林、灌木林和草地的面积。其中森林的郁闭度应达到0.2以上（不含0.2）；灌木林和草地的覆盖率应达到0.4以上（不含0.4）”的规定，经现场调查与核查分析，项目区已完成各类林草合格面积5.60hm2。林草植被恢复率为92.56%，林草覆盖率为28.94%。各分区林草植被恢复率和覆盖情况见表5-7。

表5-7     生产管理区及施工区林草植被恢复率及覆盖情况统计表    单位：hm2

| 防治分区 | 扰动面积 | 可恢复林草植被 面积 | 植被措施面积 | 实际完成指标 |  | 设计指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 林草植被 恢复率 | 林草 覆盖率 | 林草植被 恢复率 | 林草植被 覆盖率 |
| 生产管理防治区 | 19.35 | 6.05 | 5.60 | 92.56 | 28.94 | 90 | 20 |
| 施工区防治区 | 27.90 | / | / | / | / |  |  |
| 合计 | 47.25 | 6.05 | 5.60 | 92.56 | 28.94 |  |  |

需要说明的是：原方案设计贮灰场区植物林带总占地面积4.40hm2，控制面积为7.50hm2，林草植被恢复率目标值为95%，林草覆盖率目标值15%。变更方案设计将原方案设计布设的植物措施变更为土地整治及坡面尾矿石压盖，植物措施未发生，即贮灰场区没有计算林草植被恢复率及林草覆盖率的相应目标值。

# 6 结论

## 6.1 水土流失动态变化

本项目水土流失主要时段在项目建设期，到运行期水土流失基本减轻，建设期侵蚀模数9978t/km2·a，试运行期生产管理区及施工区平均土壤侵蚀模数1814t/km2·a、试运行期贮灰场区侵蚀模数2067t/km2·a。建设期土壤流失控制比0.10，设计水平年土壤流失控制比1.85，设计水平年达到了水土保持方案设计的水平值。

## 6.2 水土保持措施评价

水土保持监测除了反映建设项目水土流失状况、水土保持措施的实施情况外，也是对水土保持方案的检验。通过对方案中的的预测及措施进行评价，为今后开展建设项目水土保持工作提供丰富的数据和经验。

查阅监理资料和现场监测后总体评价认为工程生产管理区及施工区在施工过程中基本落实了水土保持方案设计，土保持措施完善，措施布设位置、防护标准及工程质量符合设计要求，各项工程措施运行良好，防治效果明显。能够满足防治水土流失、改善生态环境的需要。

## 6.3 建议

- 目前，贮灰场暂未闭库，水土保持变更方案设计中布设的部分措施未完成，建议建设单位待贮灰场未闭库后，尽快落实该分区各项水土保持措施。

- 做好水土保持设施的日常管理和维护工作，重点是贮灰场的防护，防止新增水土流失。

- 加强植物措施的管护，后期适时补植补种。